烟幕干扰弹的投放策略项目介绍报告

课程项目报告

课	程	名	称：

班			级：

姓			名：

学			号：

指	导	教	师：

日			期：

目录

一、项目背景	4

二、问题分析	4

三、建模假设	5

四、模型建立	5

1. 导弹运动模型	5

2. 无人机运动模型	5

3. 烟幕弹平抛运动模型	6

4. 烟幕云团下沉模型	6

5. 真目标圆柱体采样模型	6

6. 烟幕遮蔽判定模型	6

五、算法设计	7

1. Python 数值计算	7

2. 时间扫描法	7

3. 几何遮蔽判定	7

4. 圆柱体目标离散采样	7

5. 差分进化算法	8

6. 遮蔽区间提取与合并	8

7. 多无人机协同优化	8

六、实验结果	8

七、模型评价	9

八、总结	10

项目技术路线总结	10

一、项目背景

烟幕干扰弹是一种通过燃烧或爆炸形成烟幕云团的干扰装置。其作用不是直接摧毁来袭导弹，而是在导弹与被保护目标之间形成遮蔽区域，削弱导弹对目标的探测能力。本项目中，来袭武器为空地导弹，导弹飞行方向指向假目标；真目标是位于假目标附近的圆柱形固定目标。无人机挂载烟幕干扰弹，在接到任务后调整航向并匀速飞行，在合适时刻投放烟幕弹。烟幕弹脱离无人机后在重力作用下运动，并在设定延时后起爆形成球状烟幕云团。

项目的核心问题是：如何确定无人机的飞行方向、飞行速度、烟幕弹投放时刻和起爆时刻，使烟幕云团尽可能长时间遮挡导弹到真目标的视线。这里的“有效遮蔽”不是简单地让烟幕靠近目标，而是要求烟幕云团能够阻断导弹到真目标整体的观察路径，因此需要建立较严格的几何判定模型。

二、问题分析

赛题共包含五个递进问题。问题 1 是基础计算题，给定 FY1 的固定飞行速度、投放时刻和起爆延时，要求计算一枚烟幕弹对 M1 的有效遮蔽时长。该问题主要用于验证运动学模型和遮蔽判定模型是否正确。

问题 2 要求优化 FY1 单枚烟幕弹的投放策略，决策变量包括无人机航向角、速度、投放时刻和起爆延时。问题 3 在问题 2 的基础上扩展为 FY1 连续投放三枚烟幕弹，需要考虑同一无人机相邻投放至少间隔 1 s 的约束，并通过多枚烟幕弹的时间错开提高总遮蔽效果。

问题 4 将投放平台扩展为 FY1、FY2、FY3 三架无人机，每架无人机各投放一枚烟幕弹干扰 M1，重点从单机时序优化转为多无人机空间协同。问题 5 是最复杂的综合问题，五架无人机最多各投放三枚烟幕弹，同时干扰 M1、M2、M3 三枚来袭导弹，需要确定烟幕弹与导弹之间的分配关系，并对多导弹的遮蔽区间分别计算和合并。

三、建模假设

为使问题可计算、可复现，本项目作出以下主要假设：导弹以 300 m/s 的速度匀速直线飞向假目标，飞行过程中不改变方向；无人机在接到任务后可以瞬时调整航向，然后以 70-140 m/s 的速度等高度匀速直线飞行，且同一架无人机的航向和速度一旦确定后不再改变；烟幕弹脱离无人机后继承无人机的水平速度，竖直方向只受重力影响，因此其运动可视为平抛运动。

此外，烟幕弹起爆后瞬时形成球状烟幕云团，云团中心以 3 m/s 的速度竖直下沉；烟幕云团半径取 10 m，起爆后 20 s 内有效；真目标被简化为半径 7 m、高 10 m 的圆柱体，底面圆心为给定坐标。这些假设保留了赛题中最重要的运动约束和几何关系，同时避免引入风场、烟幕扩散不均匀、传感器误差等复杂因素，使得问题能够通过数值方法求解。

四、模型建立

1. 导弹运动模型

导弹从初始位置出发，始终指向假目标飞行。设导弹初始位置为 M₀，假目标位置为 O，导弹速度为 300 m/s，则导弹方向为从 M₀ 指向 O 的单位向量。任意时刻 t 的导弹位置可表示为：

M(t) = M₀ + 300t · e_M

其中 e_M 为导弹飞行方向单位向量。该模型为后续计算“导弹到目标采样点”的视线段提供起点。

2. 无人机运动模型

无人机在水平面内按固定航向角 θ 和速度 v 匀速直线飞行，高度保持不变。若无人机初始位置为 U₀，则：

U(t) = U₀ + vt(cosθ, sinθ, 0)

在优化问题中，θ 和 v 是关键决策变量，它们决定无人机在投放时刻的位置，也决定烟幕弹的初始水平速度。

3. 烟幕弹平抛运动模型

烟幕弹在投放时刻 t_drop 脱离无人机，投放点记为 D = U(t_drop)。烟幕弹继承无人机水平速度，竖直方向在重力作用下下落。设起爆延时为 τ，则起爆时刻为：

t_E = t_drop + τ

E = D + vτ(cosθ, sinθ, 0) + (0, 0, -1/2 gτ²)

该模型把“投放时刻”和“起爆延时”转化为具体的空间起爆点，是策略设计的核心环节。

4. 烟幕云团下沉模型

烟幕弹起爆后形成球状云团，云团中心从起爆点开始以 3 m/s 竖直下沉。设烟幕中心为 C(t)，则在 t ≥ t_E 时：

C(t) = E + (0, 0, -3(t - t_E))

t_E ≤ t ≤ t_E + 20

烟幕只在起爆后 20 s 内有效，半径为 10 m。

5. 真目标圆柱体采样模型

真目标是一个三维圆柱体。由于导弹可能从不同角度观察目标，仅判断圆柱中心是否被遮挡是不够的。项目中将圆柱体表面离散为一组采样点 p_i，包括圆柱侧面、上下边界以及若干关键点。这样可以把“整个真目标是否被遮蔽”的连续几何问题转化为有限多个采样点的判定问题。

采样密度越高，遮蔽判定越严格，边界时间越准确，但计算量也越大。因此代码中通常在优化阶段使用较粗采样以提高搜索效率，在最终计算阶段使用较细采样进行校验。

6. 烟幕遮蔽判定模型

在某一时刻 t，对每个目标采样点 p_i，构造导弹位置 M(t) 到 p_i 的视线线段。计算烟幕云团中心 C(t) 到该线段的最短距离。如果对所有采样点均满足距离不超过烟幕半径 10 m，则认为该时刻真目标被有效遮蔽：

max_i dist(C(t), segment(M(t), p_i)) ≤ 10

该判据具有明确的几何意义：烟幕球不仅要挡住目标某一点，还要同时挡住导弹观察目标整体所需要的所有采样视线。

五、算法设计

1. Python 数值计算

项目使用 Python 对导弹、无人机、烟幕弹和烟幕云团的位置进行统一计算。每个问题的源代码都围绕“策略变量输入—轨迹计算—遮蔽判定—结果输出”的流程展开。NumPy 用于向量运算，SciPy 中的差分进化算法用于参数优化，结果文件则输出为 txt 或 Excel 表格。

2. 时间扫描法

由于遮蔽状态随时间连续变化，代码采用离散时间扫描法：在烟幕有效时间段内按固定步长取样，对每个时刻判断是否满足遮蔽条件。若满足，则该时刻记为 blocked。最终总遮蔽时长可近似为：

T = Σ blocked(t) · Δt

问题 1 使用较小时间步长进行扫描，问题 2 在最终阶段还结合区间边界精修，以提高遮蔽起止时间的精度。

3. 几何遮蔽判定

几何遮蔽判定的核心是计算烟幕云团中心到“导弹—目标采样点”视线段的距离。当所有采样点对应的视线段均被半径 10 m 的烟幕球覆盖时，该时刻才被计入有效遮蔽。该方法将物理遮挡问题转化为可计算的空间几何问题，便于在程序中快速评估大量候选策略。

4. 圆柱体目标离散采样

真目标不是一个点，而是具有半径和高度的圆柱体。若只考虑目标中心，可能高估烟幕遮蔽效果。因此项目对圆柱体表面进行离散采样，使判定结果更接近“整体遮蔽”的要求。采样数量越多，计算越精细，但优化耗时也会增加。

5. 差分进化算法

问题 2 到问题 4 中使用差分进化算法搜索最优策略。差分进化是一类群体智能优化算法，不需要目标函数具有显式导数，适合处理本项目这种非线性、非凸且判定过程复杂的问题。简单来说，算法会同时维护多组候选策略，不断通过“变异、交叉、选择”的方式生成新策略，并保留遮蔽时间更长的方案。

在本项目中，差分进化算法的目标函数是负的有效遮蔽时长。由于优化器默认执行最小化，因此最小化负遮蔽时长等价于最大化遮蔽时长。

6. 遮蔽区间提取与合并

单枚烟幕弹可能形成一个或多个有效遮蔽区间。多枚烟幕弹或多架无人机同时参与时，不同烟幕弹产生的遮蔽区间可能重叠。如果直接相加，会重复计算。因此项目中将所有遮蔽区间按起点排序，然后对重叠或相接的区间进行合并，得到联合有效遮蔽时长。该步骤在问题 3、问题 4 和问题 5 中尤为重要。

7. 多无人机协同优化

问题 4 和问题 5 将单机单弹模型扩展到多机、多弹、多导弹场景。每架无人机有自己的初始位置、航向和速度；每枚烟幕弹有自己的投放时刻、起爆延时和干扰对象。模型的基本判定方式不变，只是需要对更多策略记录分别计算遮蔽区间，再按导弹编号进行归类和合并。这样既保持了模型结构统一，又可以处理更复杂的协同策略。

六、实验结果

问题 1 中，FY1 按给定条件飞行并投放一枚烟幕弹。计算得到投放点为 (17620.000, 0.000, 1800.000)，起爆点为 (17188.000, 0.000, 1736.496)，起爆时刻为 5.100 s，有效遮蔽区间约为 [8.0570, 9.4480] s，总有效遮蔽时长约为 1.392 s。

问题 2 对 FY1 单枚烟幕弹策略进行优化。优化后飞行方向角约为 6.402°，速度约为 138.142 m/s，投放时刻约为 0.150 s，起爆时刻约为 0.786 s。有效遮蔽区间为 [0.854082, 5.441059] s，总时长约为 4.586978 s。相比问题 1，遮蔽时长提升约 3.3 倍，说明投放位置和起爆时机对遮蔽效果影响明显。

问题 3 中，FY1 保持同一航向和速度，连续投放三枚烟幕弹干扰 M1。共同策略为方向角 179.526°，速度 138.724 m/s。三枚烟幕弹的单弹有效时长分别约为 3.67 s、2.71 s 和 0.64 s，合计约 7.020 s。该结果说明多枚烟幕弹通过错开投放和起爆时间，可以扩大遮蔽覆盖范围。

问题 4 中，FY1、FY2、FY3 三架无人机各投放一枚烟幕弹干扰 M1。三架无人机的单弹时长分别约为 4.58 s、3.95 s 和 2.805 s，合计约 11.335 s。与单架无人机相比，多无人机的优势在于可以从不同空间位置形成烟幕云团，覆盖单机难以兼顾的遮蔽时间段。

问题 5 中，五架无人机最多各投放三枚烟幕弹，对 M1、M2、M3 进行综合干扰。结果显示，15 枚烟幕弹的单弹有效干扰时长合计为 40.6 s；按导弹合并遮蔽区间后，联合有效干扰总时长为 36.464561 s。其中 M1 的合并时长为 10.404 s，M2 为 10.571 s，M3 为 15.490 s。

表1 不同问题下的有效遮蔽时长对比

| 问题 | 场景 | 有效遮蔽时长 / s |
| --- | --- | --- |
| P1 | FY1 固定策略，1 枚弹干扰 M1 | 1.392 |
| P2 | FY1 单弹优化干扰 M1 | 4.587 |
| P3 | FY1 三枚弹干扰 M1 | 7.020 |
| P4 | FY1、FY2、FY3 各一枚弹干扰 M1 | 11.335 |
| P5 | 五架无人机最多十五枚弹干扰 M1、M2、M3 | 36.464561 |

七、模型评价

本项目的主要亮点在于模型逻辑完整，物理过程清晰。从导弹飞行、无人机运动，到烟幕弹平抛和云团下沉，所有对象都被纳入统一的运动学框架中。遮蔽判定也不是简单采用距离目标近似，而是通过导弹到目标采样点的视线段进行几何判断，解释性较强。算法方面，项目使用差分进化算法解决复杂参数搜索问题，并通过时间扫描和区间合并得到最终遮蔽时长，适合处理多机、多弹、多导弹的复杂情况。

不足之处也比较明显。第一，真目标采用离散采样近似，采样密度会影响边界时刻的精度。第二，差分进化算法具有一定随机性，搜索结果可能受到种群规模、迭代次数和随机种子的影响。第三，模型没有考虑风场、烟幕扩散不均匀、云团形状变化等现实因素。第四，真实导弹探测过程被简化为几何视线遮挡，未考虑传感器性能、制导方式和概率探测模型。

后续可以从三个方向改进：一是采用自适应采样，在遮蔽边界附近提高目标采样密度；二是在差分进化之后加入局部优化，提高边界解精度；三是引入风场和烟幕扩散模型，将固定半径球状云团扩展为随时间变化的概率遮蔽区域。

八、总结

本项目围绕烟幕干扰弹投放策略建立了较完整的数学建模方案。通过运动学模型，可以从无人机航向、速度、投放时刻和起爆延时计算投放点、起爆点以及云团中心位置；通过圆柱体采样和几何遮蔽判定，可以判断某一时刻真目标是否被有效遮蔽；通过差分进化算法和时间扫描法，可以搜索较优策略并计算有效遮蔽时长。

从结果看，策略优化对遮蔽效果提升显著。固定策略只能获得约 1.392 s 的遮蔽时长，而单弹优化、多弹协同、多无人机协同和多导弹综合干扰逐步提高了总体遮蔽效果。最终方案实现了对 M1、M2、M3 的联合干扰，说明该建模方法能够较好支持烟幕干扰弹投放策略的设计与评估。

项目技术路线总结

本项目的技术路线可以概括为：首先阅读赛题并提取约束条件，明确导弹、无人机、烟幕弹、烟幕云团和真目标之间的关系；然后建立四类运动学模型，将策略变量转化为空间轨迹；接着对真目标圆柱体表面进行离散采样，使用烟幕中心到导弹视线段的距离作为遮蔽判据；随后通过时间扫描法计算遮蔽区间，并利用差分进化算法搜索最优航向、速度、投放时刻和起爆延时；最后对多枚烟幕弹、多架无人机和多枚导弹产生的遮蔽区间进行合并，输出结果表和汇报材料。整个过程体现了“问题拆解—模型建立—算法求解—结果验证—答辩展示”的课程项目建模思路。